DQ110 双速直流马达驱动器

产品规格书

产品型号：DQ110-V1.0　|　版本：V1.0　|　日期：2026-08-27（2026-08-30 增补低成本版选项）

1. 产品概述

用于驱动直流减速马达，实现双档位调速及过流保护。适用于电池供电的小型电动工具/设备。

驱动器分两种版本（固件选项可选）：标准版（带霍尔闭环）与低成本版（无霍尔，电压补偿恒速），端子功能一致，仅转速控制方式不同。

2. 电气规格

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC 2.4V ~ 3.2V | 2 节 1 号非充电电池 |
| 额定电压 | DC 3.0V |  |
| 待机电流 | ≤ 5 µA | Stop 模式 |
| 工作电流（马达） | ≤ 0.35A 额定 / ≤ 1.3A 堵转保护 |  |
| 低压保护（低成本版可选） | < 2.0V 自动关断 | 2 节碱性电池 1.0V/节标准截止，防止过放 |

3. 性能参数（带载）

| 参数 | 一档 | 二档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出转速 | 15 RPM ±5% | 30 RPM ±5% | 标准版（霍尔闭环） |
| 输出转速（低成本版） | 15 RPM | 30 RPM | 无霍尔开环 + 电压补偿恒速，精度随马达个体略有偏差 |
| 马达扭矩 | ≥ 101 mN·m | ≥ 202 mN·m |  |
| 过流保护阈值 | 0.65A（可软件配置） | 1.3A（可软件配置） |  |
| 保护响应时间 | ≤ 100ms | ≤ 100ms |  |

4. 功能规格

档位控制：三档船型开关（0 档关 / 一档慢 / 二档快）

马达驱动：单 N-MOS 低侧驱动（单向），PWM 调速

PWM 调速：16 位定时器，频率可调（20kHz）

转速闭环（标准版）：霍尔传感器反馈 + PID 算法稳速，±5%

恒速控制（低成本版可选）：无霍尔，开环线性调速 + 电压前馈补偿（电池电压下降自动加大 PWM 保持恒速，满电 15/30 RPM）

过流保护：采样电阻 + 运放 + ADC 检测，软件保护（两种版本通用）

过载保护：堵转检测自动关断（标准版霍尔检测；低成本版由过流保护承担）

低压保护（低成本版可选）：电池电压 < 2.0V 自动关断，防止过放

看门狗：独立 IWDG，防程序跑飞

5. 主控芯片（PY32F002A）

32 位 ARM Cortex-M0+ · 24MHz · 20KB Flash / 3KB SRAM · 1.7V~5.5V · 12 位 ADC（最多 9 外部通道）· TIM1（16 位高级，4 通道+3 路互补输出）+ TIM16 · LPTIM · 2 路比较器 · -40°C~+85°C

封装选型：主设计 TSSOP20（PY32F002AF15P，18 个 IO）；低成本同步版 SOP8（PY32F002AL15S，6 个 IO，单 MOS 驱动，见 7.5）。两种封装均支持“低成本版（无霍尔）”选项（编译 -DDQ110_HALL=OFF），省去霍尔传感器与上拉电阻，转速控制改为电压补偿开环恒速。

6. 环境与可靠性

工作温度：-10°C ~ +60°C；存储温度：-20°C ~ +70°C

ESD 防护：≥ ±4kV（HBM）

7. 接口端子与 IO 规格

7.1 端子定义（功能一一对应，TSSOP20 主设计）

| 端子 | MCU 引脚（TSSOP20） | 功能 | 方向 | 电平定义 | 上拉/下拉 | 电气规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAT+ | VCC（20） | 电池正极 | 电源输入 | DC 2.4V ~ 3.2V，额定 3.0V | — | 2 节 1 号电池；建议加 100nF+10µF 退耦 |
| BAT- | VSS（1） | 电池负极 / 系统地 | 电源地 | 0V | — | 载流 ≥ 1.5A（按堵转 1.3A 留裕量） |
| SW1 | PA2（13） | 一档检测 | 数字输入 | 低有效：SW1 ≤ 0.3×VDD 判定一档；高电平 = 未选 | MCU 内部上拉（30k~50kΩ） | VIL ≤ 0.9V / VIH ≥ 2.1V @3.0V；需防抖滤波 |
| SW2 | PA5（7） | 二档检测 | 数字输入 | 低有效：SW2 ≤ 0.3×VDD 判定二档；高电平 = 未选 | MCU 内部上拉（30k~50kΩ） | 同 SW1 |
| M+ | VCC（20），常通 | 马达正极 | 功率输入 | 接 BAT+，与电源直连 | — | 额定 0.35A / 堵转限 1.3A |
| M- | PA4（15）TIM1_CH1 PWM → MOS 栅极 | 马达负极（经 MOS 低侧驱动） | 功率输出 | MOS 漏极 PWM 斩波，0~100% | MOS 栅极加 10kΩ 下拉防误导通 | 额定 0.35A / 堵转限 1.3A |
| HALL | PB6（5）TIM1_CH3 输入捕获 | 霍尔转速反馈（标准版） | 数字输入 | 开漏脉冲输入，脉冲 = 转速信号 | 板上拉 4.7kΩ 至 VDD（默认） | VIL ≤ 0.3×VDD / VIH ≥ 0.7×VDD；输入频率裕量 ≥ 100Hz；低成本版不接（引脚释放） |
| 过流检测（板内） | PA6（6）ADC_IN6 | 采样电阻+运放输出 | 模拟输入 | 0 ~ VDD，按阈值标定 | — | 一档 0.65A / 二档 1.3A，软件分级滤波 |

7.2 逻辑电平规范（VDD = 2.4V ~ 3.2V）

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入高电平 VIH | 0.7×VDD | — | V |
| 输入低电平 VIL | — | 0.3×VDD | V |
| 输入迟滞（施密特） | 0.1×VDD（典型） | — | V |
| 内部上拉等效电阻 | 30 | 50 | kΩ |
| 输入漏电流 | — | ±1 | µA |

7.3 IO 电路设计规范（TSSOP20 版，画原理图时按此执行）

SW1 / SW2：三档船型开关公共端接 BAT-，一档触点接 SW1、二档触点接 SW2。0 档 = 两脚悬空，靠内部上拉保持高电平。外部禁止加下拉电阻（会与内部上拉分压导致档位误判）；抗干扰可在各脚对地并 10nF~100nF 电容。

HALL：板上拉 4.7kΩ 至 VDD，霍尔悬空时读高 = 无信号；走线远离马达功率回路，可加 10nF 对地滤波。低成本版不装霍尔，该脚释放。

M+ / M-：单 N-MOS 低侧驱动。M+ 直接接 BAT+（VCC）；M- 接 N-MOS 漏极，源极经采样电阻（默认 0.1Ω / 1W）到 GND，栅极接 MCU PWM 输出（串联 10Ω~100Ω 限流电阻 + 栅源 10kΩ~100kΩ 下拉防上电误导通）。续流二极管（肖特基，如 SS14）并在马达两端，阴极接 M+。PWM 频率由 TIM1 输出，0~100% 调速。

过流检测（板内模拟通道，无外部端子）：采样电阻 + 运放 → 12 位 ADC，一档阈值 0.65A / 二档 1.3A，软件分级滤波，保护响应 ≤ 100ms。

待机：0 档时 SW1/SW2 均高，MCU 判定无档位后进入 Stop 模式，待机电流 ≤ 5µA（上拉漏电已计入）。

7.4 TSSOP20 引脚分配总表（PY32F002AF15P，主设计）

| 脚号 | 引脚名 | DQ110 功能 | 方向 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | 地 | 电源 |  |
| 2 | PA13-SWDIO | SWDIO | 调试 | 烧录/调试；复位后默认内部上拉 |
| 3 | PA14-SWCLK | SWCLK | 调试 | 烧录/调试；复位后默认内部下拉 |
| 4 | PB3 | 预留 | — | 备用 |
| 5 | PB6 / PF4-BOOT0 | HALL（标准版） | 输入 | TIM1_CH3（AF1）输入捕获；外部上拉 4.7kΩ；BOOT0 默认下拉，正常启动；低成本版不接（释放） |
| 6 | PA6 | 过流检测 | 模拟输入 | ADC_IN6，采样电阻+运放输出 |
| 7 | PA5 | SW2 | 输入 | 内部上拉，低有效，EXTI5 唤醒 |
| 8 | PF0-OSCIN | 未用 | — | 配置输出低，防悬空漏电 |
| 9 | PF1-OSCOUT | 未用 | — | 配置输出低，防悬空漏电 |
| 10 | PF2-NRST | 复位 | 输入 | 保留 NRST；外部上拉 10kΩ + 100nF 对地 |
| 11 | PA0 | 预留 | — | 备用（TIM1_CH1 / CH3） |
| 12 | PA1 | 预留 | — | 备用 |
| 13 | PA2 | SW1 | 输入 | 内部上拉，低有效，EXTI2 唤醒 |
| 14 | PA3 | 电池电压监测（可选） | 模拟输入 | ADC_IN3 |
| 15 | PA4 | M- 驱动 | 输出 | TIM1_CH1（AF13）PWM → MOS 栅极 |
| 16 | PA7 | 预留 | — | 备用 |
| 17 | PB0 | 预留 | — | 备用（TIM1_CH2） |
| 18 | PB2 | 预留 | — | 备用 |
| 19 | PB1 | 预留 | — | 备用（ADC_IN9） |
| 20 | VCC | 电源 | 电源 | 2.4~3.2V，100nF + 10µF 退耦 |

7.5 SOP8 低成本版（PY32F002AL15S，单 MOS 驱动）

SOP8 引脚：1=VCC，2=PA4/PA10，3=PA3，4=PA14-SWC/PB3，5=PA13-SWD，6=PA2/PF2-NRST，7=PA1，8=GND。仅 6 个 IO。

单向单 MOS 驱动下功能需求仅 5 个信号（PWM、SW1、SW2、HALL、过流），SOP8 完全装下，且 SW1/SW2 保持独立双线检测、与 TSSOP20 版一致，NRST 复位也保留：

| 脚号 | 引脚名 | DQ110 功能 | 方向 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源 | 电源 | 2.4~3.2V，100nF + 10µF 退耦 |
| 2 | PA4 / PA10 | HALL（标准版） | 输入 | 选 PA4：TIM1_CH1（AF13）输入捕获；外部上拉 4.7kΩ。低成本版（无霍尔）不接，该脚释放（输入下拉防漏电） |
| 3 | PA3 | SW1 | 输入 | 内部上拉，低有效 |
| 4 | PA14-SWC / PB3 | SW2 | 输入 | 选 PB3 功能：内部上拉，低有效；复位后默认 SWCLK（调试/返修烧录），运行释放为 GPIO |
| 5 | PA13-SWD | M- 驱动 | 输出 | TIM1_CH2（AF13）PWM → MOS 栅极；复位后默认 SWDIO（调试/返修烧录），运行释放 |
| 6 | PA2 / PF2-NRST | 复位 | 输入 | 保留 NRST；外部上拉 10kΩ + 100nF 对地 |
| 7 | PA1 | 过流检测 | 模拟输入 | ADC_IN1：采样电阻+运放输出，一档 0.65A / 二档 1.3A，软件分级滤波 |
| 8 | GND | 地 | 电源 |  |

注：PA13/PA14 复位后默认 SWD，运行时释放为 PWM/SW2；断电重启即恢复 SWD，可随时返修烧录，无需改 option byte。M+ 同 TSSOP20 版接 BAT+，M- 经单 N-MOS 低侧驱动，续流二极管并在马达两端。

低成本版（可选，无霍尔）：不装霍尔传感器与 4.7kΩ 上拉电阻，PA4 释放。转速控制改为开环线性调速 + 电压前馈补偿恒速——满电 3.0V 标定 15/30 RPM，电池电压下降自动同比例加大 PWM 保持恒速；电池电压由内置 VREFINT 基准反推（不占额外引脚）；低压保护 < 2.0V 自动关断（2 节碱性电池 1.0V/节截止）；堵转防护由过流保护承担。端子功能与标准版一致，仅控制方式不同（固件编译 -DDQ110_HALL=OFF）。

8. 机械规格

PCB 尺寸待定（根据外壳确认）· 螺丝固定安装 · 重量 ≤ 50g